ธันวาคม 2552

คู่มือผู้ใช้งาน

แบบจำลองสำหรับก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะของประเทศไทย

เวอร์ชั่น 1.0

จัดทำในนามของ

Landfill Methane Outreach Program

U.S. Environmental Protection Agency

Washington, D.C.

โดย

Clint Burklin, P.E. บริษัท Eastern Research Group, Inc. Morrisville, NC 27560 and Bryce Lloyd บริษัท Organic Waste Technologies (Hong Kong) Limited Hong Kong SAR, China

สัญญาเลขที่ EPA Contract EP-W-06-022 Task Order 36

# ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

คู่มือนี้จัดทำเพื่อใช้ในประเทศไทยในนามของโครงการ U.S. EPA’s Landfill Methane Outreach Program ของหน่วยงาน U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธีการในคู่มือนี้ใช้หลักการทางวิศวกรรมควบคู่กับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินปริมาณก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ

หน่วยงาน U.S. EPA บริษัท Eastern Research Group, Inc. (ERG) และบริษัท Organic Waste Technologies (Hong Kong) Limited (OWT) จะไม่รับประกันค่าปริมาณก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะที่คำนวนได้จากแบบจำลอง รวมถึงไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ในการใช้คู่มือนี้ เนื้อหา ข้อความ และสิ่งต่าง ๆ ในคู่มือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ใดโดยตรง ผู้ใช้คู่มือนี้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเอง หน่วยงาน U.S. EPA บริษัท ERG และบริษัท OWT จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากผู้อื่น หรือถูกรวบรวมจากหรือจัดหาโดยผู้อื่น

# บทคัดย่อ

เอกสารนี้เป็นคู่มือสำหรับผู้ใช้งานแบบจำลองก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ เวอร์ชั่น 1 เพื่อใช้ในการประมาณปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นและปริมาณก๊าซที่นำกลับมาใช้ได้จากหลุมฝังกลบขยะชุมชนที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของประเทศไทย (แบบจำลองก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะของประเทศไทย เวอร์ชั่น 1) แบบจำลองนี้พัฒนาโดยบริษัท ERG และบริษัท OWT ภายใต้สัญญากับ the U.S. EPA’s Landfill Methane Outreach Program (LMOP) แบบจำลองก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะสามารถใช้ในการประมาณอัตราการเกิดก๊าซและอัตราการนำก๊าซนี้ไปใช้ได้จากหลุมฝังกลบขยะที่มีระบบรวบรวมและระบบควบคุมก๊าซหรือมีโครงการที่จะมีระบบนี้ในประเทศไทย

แบบจำลองก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะของประเทศไทยถูกพัฒนาบนโปรแกรมเอ็กเซล (Excel® spreadsheet) โดยใช้สมการการย่อยสลายลำดับที่ 1 ผู้ใช้จะต้องป้อนค่าตัวแปรที่สัมพันธ์กับการฝังกลบขยะ ได้แก่ ปีที่เริ่มและปีที่จะเลิกใช้งานหลุมฝังกลบขยะ อัตราการฝังกลบขยะ ประวัติในการเกิดเพลิงไหม้ของหลุมฝังกลบขยะ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการรวบรวมก๊าซลงในแบบจำลอง แบบจำลองจะนำข้อมูลดังกล่าวและค่าคงที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ เช่น ค่าคงที่สำหรับอัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) อัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์ (L0) ประสิทธิภาพในการรวบรวมก๊าซ และตัวแปรลดสำหรับการเกิดไฟไหม้ มาใช้ประมาณอัตราการเกิดก๊าซและอัตราการนำก๊าซกลับมาใช้ได้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ตามความเหมาะสมถ้ามีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ค่าคงที่ต่าง ๆ ที่ระบุในคู่มือพัฒนาจากข้อมูลสภาพอากาศ ลักษณะขยะ วิธีการฝังกลบที่ใช้อยู่ในประเทศไทย และการประมาณผลกระทบของสภาวะต่าง ๆ เหล่านี้ต่อปริมาณและอัตราการเกิดก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ

แบบจำลองก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะของประเทศไทยถูกพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมาณอัตราการเกิดก๊าซและอัตราการนำก๊าซกลับมาใช้ได้ แบบจำลองอื่น ๆ ที่ถูกประเมินช่วงที่ทำการพัฒนาแบบจำลองนี้ได้แก่ the U.S. EPA Central America Landfill Gas Model Version 1 (EPA, 2007), the U.S. EPA China Landfill Gas Model Version 1.1 (EPA, 2009) และ the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2006 Waste Model ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแบบจำลองเหล่านี้ได้ถูกนำมาพัฒนาโดยอ้างอิงเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลุมฝังกลบขยะในประเทศไทยเพื่อเป็นแบบจำลองก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะของประเทศไทย

สารบัญ

หัวข้อ	หน้าที่

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ	ii

บทคัดย่อ	iii

อภิธานศัพท์	vi

1.0 บทนำ	1

1.1 การเกิดก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ	3

1.1.1 ค่าคงที่สำหรับอัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k)	3

1.1.2 อัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์ (L0)	5

1.1.3 เพลิงไหม้ของหลุมฝังกลบขยะ	5

1.2 การนำก๊าซจากหลุมฝังกลบมาใช้	6

1.2.1 การหาค่าประสิทธิภาพในการรวบรวมก๊าซ	6

1.3 แบบจำลอง	9

2.0 การหาปริมาณก๊าซจากหลุมฝังกลบและปริมาณก๊าซที่นำกลับมาใช้ได้	11

2.1 การป้อนค่าในแบบจำลอง	11

2.2 ตารางแสดงผลลัพธ์	16

2.3 กราฟแสดงผลลัพธ์	18

3.0 เอกสารอ้างอิง	20

สารบัญรูป

รูปที่

รูปที่ 1 แสดงการป้อนข้อมูลในแบบจำลอง

รูปที่ 2 แสดงการป้อนข้อมูลในแบบจำลอง (ต่อ)

รูปที่ 3 ตัวอย่างตารางผลลัพธ์จากแบบจำลอง

รูปที่ 4 ตัวอย่างกราฟแสดงผลลัพธ์จากแบบจำลอง

รายการของตาราง

ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซ

# อภิธานศัพท์

| คำศัพท์ | ความหมาย |
| --- | --- |
| ปีที่ปิดหลุมฝังกลบขยะ | ปีที่หยุดดำเนินงานหรือคาดการณ์ว่าจะหยุดการนำขยะมาฝังกลบ |
| ประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซ | ค่าประมาณเปอร์เซนต์การรวบรวมหรือเปอร์เซนต์ความสามารถรวบรวมก๊าซที่เกิดจากหลุมฝังกลบขยะโดยระบบรวบรวมก๊าซ |
| พื้นที่ระบบรวบรวมก๊าซ | เปอร์เซนต์สัดส่วนพื้นที่ระบบรวบรวมก๊าซที่มีหรือจะมีต่อพื้นที่ฝังกลบขยะ |
| เพลิงไหม้ของหลุมฝังกลบขยะ | เพลิงไหม้จากขยะที่นำมาฝังกลบ โดยเพลิงไหม้อาจเกิดบนพื้นของหลุมฝังกลบหรือภายในชั้นขยะ ซึ่งอาจสังเกตได้จากควัน (โดยเฉพาะจากรอยแยกและรอยแตกของมวลขยะ) การเพิ่มอุณภูมิของก๊าซหรือการเพิ่มระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควันเขม่าจากก๊าซที่ระบาย การระอุของขยะ หรือการทรุดตัวที่มากกว่าปรกติในพื้นที่ฝังกลบ เป็นต้น |
| ก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ | ก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะเป็นผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายขยะด้วย จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนในหลุมฝังกลบขยะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลัก โดยมีปริมาณสารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ และสารมลพิษทางอากาศเป็นส่วนน้อย |
| ค่าคงที่สำหรับอัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) | k เป็นค่าคงที่มีหน่วยเป็น 1/ปี สำหรับสมการการย่อยสลายลำดับที่ 1 ในแบบจำลองเพื่อนำมาประมาณอัตราการเกิดก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะ โดยมีสมมุติฐานว่าค่านี้จะเป็นค่าเดียวกันไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหรือหลังมีอัตราเกิดก๊าซมีเทนสูงสุด ค่านี้จะขึ้นอยู่กับความชื้นของขยะในหลุมฝังกลบ ปริมาณสารอาหารที่มีอยู่สำหรับขบวนการเกิดก๊าซมีเทน (methanogens) พีเอช และอุณหภูมิ |
| ปีที่เปิดหลุมฝังกลบขยะ | เป็นปีที่เปิดหรือปีที่คาดการณ์ว่าจะนำขยะมาฝังกลบ |
| อัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์ (L0) Ultimate Methane Generation Potential | L0 เป็นค่าคงที่สำหรับแบบจำลองที่แสดงอัตราการเกิดก๊าซมีเทน (ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในก๊าซจากหลุมฝังกลบ) เมื่อขยะมีการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ โดย L0 จะขึ้นอยู่กับปริมาณสารออร์การนิคคาร์บอนในขยะ มีหน่วยเป็น ลูกบาศ์กเมตร/เมกกะกรัม |

# 1.0 บทนำ

แบบจำลองก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะของประเทศไทยเป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวนหาปริมาณก๊าซและอัตราการนำก๊าซกลับมาใช้ได้จากหลุมฝังกลบขยะที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของประเทศไทย คู่มือนี้จะอธิบายข้อมูลเบื้องต้นและวิธีการใช้แบบจำลองในแต่ละขั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำแบบจำลองนี้ไปใช้ได้

วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาแบบจำลองก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะของประเทศไทยเพื่อเป็นเครื่องมือให้เจ้าของหลุมฝังกลบขยะ ผู้ดำเนินการ และผู้ที่จะพัฒนาหลุมฝังกลบขยะนำไปประเมินความเป็นไปได้และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการรวบรวมและการใช้ก๊าซที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบขยะเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น แบบจำลองนี้จะประมาณอัตราการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบกลับมาใช้ และความสามารถในการลดสารมลพิษทางอากาศ โดยปริมาณการเกิดก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะคำนวนจากแบบจำลองและค่าประมาณประสิทธิภาพของระบบรวบรวมก๊าซในการรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้นหรือเรียกอีกอย่างว่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซจะถูกนำไปใช้ในการคำนวนหาอัตราที่สามารถนำก๊าซจากหลุมฝังกลบกลับมาใช้ได้ ซึ่งจะเท่ากับผลคูณของปริมาณการเกิดก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะกับประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซ ส่วนความสามารถในการลดสารมลพิษทางอากาศหาได้จากผลคูณของอัตราการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบกลับมาใช้กับสัดส่วนของก๊าซมีเทน ความถ่วงจำเพาะของก๊าซมีเทน และศักยภาพการดูดกลืนความร้อนของมีเทนซึ่งเท่ากับ 21 แบบจำลองนี้ยังใช้ประมาณค่าพลังงานที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้โดยตรงหรือเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะเกิดขึ้นจากการย่อยสลายขยะด้วยจุลินทรีย์ในหลุมฝังกลบขยะแบบไม่ใช้ออกซิเจน สามารถนำกลับมาใช้ได้เมื่อมีการติดตั้งระบบรวบรวมก๊าซที่หลุมฝังกลบขยะ ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการประมาณปริมาณก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะและอัตราการนำก๊าซกลับมาใช้ได้ (ดูคำอธิบายเพิ่มเติมในอภิธานคำศัพท์)

- อัตราการฝังกลบขยะต่อปี;

- ค่าคงที่สำหรับอัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k);

- อัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์ (L0);

- ประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซของระบบรวบรวมก๊าซ;

- การเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบขยะ และ

- ปีที่เริ่มและปีที่หยุดการฝังกลบขยะ

แบบจำลองนี้ใช้สมการการย่อยสลายลำดับที่ 1 แบบ exponential โดยมีสมมุติฐานว่าการเกิดก๊าซจากหลุมฝังกลบจะมีค่าสูงสุดหลังจากฝังขยะไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่มีก๊าซเกิดขึ้น ซึ่งโมเดลกำหนดให้ระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับหกเดือนนับจากเริ่มฝังขยะจนถึงเมื่อมีการเกิดก๊าซมีเทนขึ้น หมายความว่าในแต่ละหน่วยของขยะที่ฝังกลบ แบบจำลองจะสมมติว่าอัตราการเกิดก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะจะลดลงเป็นแบบ exponential หลังจากฝังขยะไปแล้วหกเดือนเนื่องจากปริมาณสารออร์กานิคในขยะลดลงจากการย่อยสลาย

แบบจำลองจะประมาณอัตราการเกิดก๊าซในแต่ละปีโดยใช้สมการที่ใช้โดย U.S. EPA’s Landfill Gas Emissions Model (LandGEM) version 3.02 (EPA, 2005) ตามรายละเอียดด้านล่างจากข้อมูลปริมาณขยะที่นำไปฝังในแต่ละปี (หรือค่าประมาณแต่ละปี)

QΜ =1CCH4i=ln j=0.11 k LO Mi10 e −ktij

โดยที่:	QM	=	อัตราสูงสุดของการเกิดก๊าซที่คาดว่าจะได้ (ลูกบาศ์กเมตร/ปี);

i	=	ปีที่เริ่มคำนวน

n	=	(ปีสุดท้ายสำหรับการคำนวน) – (ปีที่เริ่มคำนวน)

j	=	ช่วงระยะเวลาใน 1 ปีที่เริ่มใช้คำนวน โดยแต่ละช่วงเท่ากับ 10% ของระยะเวลาหนึ่งปี

k	=	ค่าคงที่สำหรับอัตราการเกิดก๊าซมีเทน (1/ปี);

L0 	=	อัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์ (ลูกบาศ์กเมเตร/เมกกะกรัม);

Mi 	=	น้ำหนักของขยะที่นำมาฝังในปีที่ i;

tij 	=	อายุของขยะถูกนำมาฝังนับจากช่วงที่ j จนครบปีที่ i (หน่วยเป็นจุดทศนิยม)

CCH4	=	ความเข้มข้นของก๊าซมีเทน (สัดส่วนโดยปริมาตร)

สมการข้างบนใช้ในการประมาณการเกิดก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะในแต่ละปีจากแต่ละช่วงเวลาที่ขยะนำมาฝังในปีนั้น ๆ จนกระทั่งครบหนึ่งปี สำหรับการประมาณก๊าซในหลาย ๆ ปีทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงจำนวนปีที่ใช้ในการคำนวนและทำการคำนวนใหม่ ปีที่มีการเกิดก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะสูงสุดคือปีที่ปิดหลุมฝังกลบหรือปีที่ถัดจากปีที่ปิดหลุมฝังกลบ (ขึ้นอยู่กับอัตราการฝังกลบในช่วงปีสุดท้ายและค่าคงที่ของการเกิดก๊าซมีเทน)

ในการใช้แบบจำลองก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะของประเทศไทย ต้องมีการป้อนค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลุมฝังกลบ ยกเว้นค่า k และ L0 ที่ปกติแบบจำลองจะใช้ค่าคงที่ที่กำหนดไว้ในคู่มือซึ่งคำนวนจากข้อมูลส่วนประกอบของขยะที่รวบรวมจากตัวอย่างหลุมฝังกลบในประเทศไทยตามหลักการที่ระบุไว้ใน IPCC 2006 guidelines (IPCC, 2006) ค่าคงที่นี้จะใช้เพื่อประมาณการเกิดก๊าซจากหลุมฝังกลบโดยทั่ว ๆ ไปในประเทศไทย ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้ได้ตามความเหมาะสมถ้ามีข้อมูลที่เชื่อถือได้

ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลปีที่ทำการก่อสร้างหรือคาดว่าจะก่อสร้างหลุมฝังกลบขยะ รวมถึงข้อมูลด้านประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซของระบบรวบรวมก๊าซที่มีอยู่หรือที่จะก่อสร้างในอนาคต หลังจากนั้นแบบจำลองจะแนะนำค่าประสิทธิภาพการเก็บรวมรวมก๊าซที่เหมาะสมซึ่งจะนำไปใช้ในการคำนวนหาปริมาณก๊าซที่นำกลับมาใช้ได้จากค่าปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นที่คำนวนได้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงค่าประสิทธิภาพการเก็บรวมรวมก๊าซเป็นค่าอื่นได้ตามความเหมาะสมถ้ามีข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือใช้ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานหลุมฝังกลบ

EPA ตระหนักว่าการพัฒนาแบบจำลองให้มีความถูกต้องเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่ามีข้อมูลที่จำกัดในการพัฒนาแบบจำลอง อย่างไรก็ตามเมื่อมีการสร้างหลุมฝังกลบขยะขึ้นมาใหม่และมีการเก็บข้อมูลที่มากขึ้นจะช่วยปรับปรุงแบบจำลองนี้ให้ดีขึ้น นอกจากนั้นถ้ามีการพัฒนาหลุมฝังกลบขยะให้มีระบบรวบรวมก๊าซและมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับเทียบและพัฒนาแบบจำลอง หรือเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ที่มีอยู่ในคู่มือก็จะช่วยทำให้แบบจำลองมีความแม่นยำมากขึ้น

## 1.1 การเกิดก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ

แบบจำลองก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะของประเทศไทยใช้ในการประมาณการเกิดก๊าซซึ่งเกิดจากการย่อยสลายขยะโดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนในหลุมฝังกลบขยะ โดยแบบจำลองมีสมมุติฐานว่าสัดส่วนของก๊าซที่เกิดขึ้นประกอบด้วยก๊าซมีเทนประมาณ 50% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่น ๆ อีก 50%

แบบจำลองจะใช้สมการการย่อยสลายลำดับที่ 1 ในการประมาณปริมาตรก๊าซที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบขยะในหน่วยลูกบาศ์กเมตรต่อนาที และลูกบาศ์กเมตรต่อชั่วโมง สำหรับการหาปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจะคำนวนโดยใช้พารามิเตอร์หลัก 2 ตัว คือ อัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์ L0 และค่าคงที่สำหรับอัตราการเกิดก๊าซมีเทน k โดยปริมาณก๊าซที่เกิดจะมีค่าสูงสุดเมื่อมีการฝังขยะไปแล้ว 1 ปี ค่า L0 และ k ที่ใช้ในแบบจำลองตามตารางของคู่มือได้จากข้อมูลส่วนประกอบของขยะรวบรวมจากตัวอย่างหลุมฝังกลบในประเทศไทยตามหลักการที่ระบุไว้ใน IPCC 2006 และประสบการณ์การทำงาน ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้ได้ตามความเหมาะสมถ้ามีข้อมูลที่เชื่อถือได้

### 1.1.1 ค่าคงที่สำหรับอัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k)

ค่าคงที่สำหรับอัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) หาจากอัตราการเกิดก๊าซมีเทนจากขยะในหลุมฝังกลบ มีหน่วยเป็น 1/ปี เป็นอัตราที่ขยะในหลุมฝังกลบถูกย่อยสลายและผลิตก๊าซขึ้น ค่าคงที่ที่สูงหมายความว่ามีอัตราการเกิดก๊าซที่สูง (โดยที่ยังมีการฝังขยะลงในหลุมฝังกลบ) และค่าคงที่จะลดลง (หลังจากมีการปิดหลุมฝังกลบ) ตามเวลาที่ผ่านไป ปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงที่นี้ ได้แก่ (1) ความชื้นของขยะในหลุมฝังกลบ (2) ปริมาณสารอาหารที่มีอยู่สำหรับจุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าซมีเทน (3) พีเอช และ (4) อุณหภูมิ

ค่าคงที่นี้จะมีค่าแตกต่างสำหรับขยะแต่ละประเภทเนื่องจากมีอัตราการย่อยสลายที่แตกต่างกัน  เช่น ขยะประเภทอาหารจะมีการย่อยสลายที่เร็วกว่าขยะประเภทกระดาษหรือเศษไม้ นอกจากนั้นค่าคงที่จะมีค่าแตกต่างตามสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอุณหภูมิ ปริมาณฝน หรือปริมาณน้ำที่พืชต้องการใช้จริง ๆ รวมกับปริมาณน้ำที่ต้องสูญเสียไป เนื่องจากการระเหยจากผิวดินหรือผิวน้ำ (evapotranspiration) ที่ต่างกัน การหาค่าคงที่ด้วยวิธีการของ IPCC จะต้องแยกหลุมฝังกลบออกตามสภาพภูมิอากาศ คือ อยู่ในเขตอากาศเย็นหรือเขตอากาศร้อน และพื้นที่แห้งหรือพื้นที่ชุ่มน้ำตามเกณฑ์ในตารางที่ 3.4 ใน IPCC 2006 Guidelines

เขตอากาศเย็นหรือเขตอากาศร้อน

- เขตอากาศเย็น หมายถึง พื้นที่ที่มีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีเท่ากับหรือน้อยกว่า 20 องศาเซลเซียส

- เขตอากาศร้อน หมายถึง พื้นที่ที่มีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีมากกว่า 20 องศาเซลเซียส

สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีมากกว่า 20 องศาเซลเซียส ดังนั้นพื้นที่ประเทศไทยจะถูกจำแนกเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอากาศร้อน

พื้นที่แห้งหรือพื้นที่ชุ่มน้ำ

สำหรับพื้นที่ในเขตอากาศร้อน

- พื้นที่แห้ง หมายถึง พื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายปีน้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร

- พื้นที่ชุ่มน้ำ หมายถึง พื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายปีเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายปีมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ดังนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นแบบพื้นที่ชุมน้ำ

สำหรับพื้นที่ที่ในเขตอากาศเย็น

- พื้นที่แห้ง หมายถึง พื้นที่ที่มีอัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายปีและปริมาณน้ำที่พืชต้องการใช้จริง รวมกับปริมาณน้ำที่ต้องสูญเสียไปเนื่องจากการระเหยจากผิวดินหรือผิวน้ำ (evapotranspiration) น้อยกว่า 1

- พื้นที่ชุ่มน้ำ หมายถึง พื้นที่ที่มีอัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายปีและปริมาณน้ำที่พืชต้องการใช้จริง รวมกับปริมาณน้ำที่ต้องสูญเสียไปเนื่องจากการระเหยจากผิวดินหรือผิวน้ำ (evapotranspiration) มากกว่า 1

จากเกณฑ์ข้างต้นสามารถแบ่งพื้นที่ในประเทศไทยได้เป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1		เขตอากาศร้อนและพื้นที่ชุ่มน้ำ

ส่วนที่ 2		เขตอากาศร้อนและพื้นที่แห้ง

จากข้อมูลที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นพื้นที่ในเขตอากาศร้อนและพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยที่จะมีพื้นที่ส่วนน้อยที่อยู่ในเขตอากาศร้อนและพื้นที่แห้ง ในประเทศไทยจะไม่มีพื้นที่ที่อยู่ในเขตอากาศเย็นและพื้นที่ชุ่มน้ำ หรืออยู่ในเขตอากาศเย็นและพื้นที่แห้ง

ถ้าผู้ใช้งานไม่แก้ไขค่าคงที่ k แบบจำลองจะใช้ค่าที่แนะนำไว้ในคู่มือในการคำนวนโดยจะเป็นค่าสำหรับเขตอากาศร้อนและพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเท่ากับ 0.18 ค่านี้คำนวนมาจากค่าเฉลี่ยสัดส่วนองค์ประกอบของขยะจากตัวอย่างหลุมฝังกลบขยะที่มีอยู่ในประเทศไทยโดยคิดตามหลักการของ IPCC 2006 และปรับค่าตามประสบการณ์การทำงาน

ถ้าผู้ใช้งานคิดว่าพื้นที่หลุมฝังกลบขยะมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายปีน้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร และหรือมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนน้ำในขยะค่อนข้างน้อย เช่น น้อยกว่า 30% พื้นที่ของหลุมฝังกลบขยะดังกล่าวควรจะเป็นประเภทพื้นที่อยู่ในเขตอากาศร้อนและพื้นที่แห้ง ซึ่งค่าคงที่ k ของพื้นที่ดังกล่าวคำนวนจากค่าเฉลี่ยสัดส่วนองค์ประกอบของขยะในประเทศไทย ตามหลักการของ IPCC เท่ากับ 0.10 ผู้ใช้งานสามารถป้อนค่านี้ในแบบจำลองแทนที่ค่าที่แบบจำลองจะเลือกใช้ได้

### 1.1.2 อัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์ (L0)

อัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์ (L0) ขึ้นอยู่กับชนิดของขยะในหลุมฝังกลบเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นในกรณีที่หลุมฝังกลบอยู่ในเขตอากาศแห้งซึ่งความชื้นจะเป็นตัวกำหนดอัตราการเกิดก๊าซมีเทน ถ้าขยะมีสารประกอบออร์-    กานิคคาร์บอนที่ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ได้ง่ายมากจะมีอัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์สูง หน่วยของอัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์จะเป็นลูกบาศ์กเมตรของก๊าซมีเทนต่อตันของขยะ อัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์ หมายถึง ปริมาตรของก๊าซมีเทนที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของขยะอย่างสมบูรณ์ ค่าที่เป็นไปได้ทางทฤษฏีจะอยู่ในช่วง 6.2 ถึง 270 ลูกบาศ์กเมตรต่อตันของขยะ (EPA, 1991)

โดยปกติแบบจำลองจะใช้ค่าที่ระบุไว้ในคู่มือในการคำนวน ยกเว้นผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงเป็นค่าอื่นที่เหมาะสม ค่าที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานเป็นค่าที่คำนวนด้วยวิธีตามหลักการของ IPCC โดยใช้ข้อมูลสัดส่วนองค์ประกอบของขยะจากตัวอย่างหลุมฝังกลบขยะในประเทศไทยในการคำนวนและปรับตามประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน ค่าที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประเทศไทยเท่ากับ 60 ลูกบาศ์กเมตรต่อตันของขยะ

ถึงแม้ว่าอัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ว่าค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับสัดส่วนของน้ำในขยะ ดังนั้นสำหรับขยะที่มีลักษณะเหมือนกัน ขยะจากเขตในพื้นที่แห้งจะมีสัดส่วนของน้ำในขยะน้อยกว่าขยะจากพื้นที่ชุ่มน้ำ ขยะจากพื้นที่แห้งจึงมีอัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์สูงกว่าขยะในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งจะมีสัดส่วนน้ำในขยะสูง ถ้าผู้ใช้งานมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ระบุว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายปีที่บริเวณพื้นที่หลุมฝังกลบมีค่าน้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร และหรือมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนน้ำในขยะค่อนข้างน้อย เช่น น้อยกว่า 30% ควรจะใช้อัตราการเกิดก๊าซมีเทนอย่างสมบูรณ์สำหรับพื้นที่แห้งในการคำนวน จากข้อมูลเฉลี่ยสัดส่วนองค์ประกอบในขยะของประเทศไทยสามารถคำนวนหาค่าดังกล่าวได้เท่ากับ 70 ลูกบาศ์กเมตรต่อตันของขยะ ผู้ใช้งานสามารถป้อนค่าดังกล่าวลงในแบบจำลองเพื่อใช้ในการคำนวนแทนค่าที่กำหนดไว้ในคู่มือได้

### 1.1.3 เพลิงไหม้ของหลุมฝังกลบขยะ

มีรายงานว่ามีการเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบขยะหลายแห่งในประเทศไทย โดยเพลิงไหม้อาจจะเกิดบนพื้นที่หรือใต้ชั้นขยะ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่หลุมฝังกลบขยะโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นใต้ชั้นขยะจะควบคุมหรือดับได้ยาก หลักฐานที่สังเกตเห็นได้ว่ามีการเกิดเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบขยะ ได้แก่ ควัน (โดยเฉพาะจากรอยแยกหรือในตัวขยะ) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ หรือการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควันเขม่าที่จากก๊าซที่ระบาย การระอุของขยะ หรือการทรุดในพื้นที่ฝังกลบมากกว่าปรกติ

ปริมาณสารออร์กานิคจะลดลงเป็นจำนวนมากเมื่อเกิดเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบขยะซึ่งจะทำให้ปริมาณก๊าซที่จะเกิดขึ้นลดตามไปด้วย เพลิงไหม้อาจทำให้ระบบรวบรวมก๊าซเสียหาย เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าซมีเทน และทำให้ประสิทธิภาพในการรวบรวมก๊าซลดลง สำหรับหลุมฝังกลบขยะที่เคยเกิดเพลิงไหม้หรือคาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้น ปริมาณก๊าซมีเทนจะลดลงประมาณ 20 ถึง 40% จากค่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีปริมาณสารออร์กานิคและประสิทธิภาพในการรวบรวมก๊าซลดลง ถ้าผู้ใช้งานระบุว่ามีหลักฐานการเกิดเพลิงไหม้ แบบจำลองจะใช้ค่าตัวแปรลด (เท่ากับ 30%) ในการคำนวนปริมาณก๊าซ

## 1.2 การนำก๊าซจากหลุมฝังกลบมาใช้

ก๊าซที่ได้จากหลุมฝังกลบสามารถถูกเก็บรวบรวมด้วยระบบรวบรวมก๊าซเพื่อส่งไปเผาที่ปล่องหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เป็นเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับเครื่องยนต์ เครื่องปั่นไฟฟ้า หม้อต้มไอน้ำ เตาเผา หรือเครื่องจักรอื่น ๆ ที่สามารถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนได้

ประโยชน์อื่น ๆ ของก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะนอกเหนือจากการใช้เพื่อเป็นพลังงาน คือยังสามารถช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ การใช้ก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการให้เกิดภาวะโลกร้อน และยังช่วยทำลายสารออร์กานิคที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ และลดการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทำให้ความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากก๊าซมีเทนลดลง

### 1.2.1 การหาค่าประสิทธิภาพในการรวบรวมก๊าซ

ประสิทธิภาพในการรวบรวมก๊าซวัดได้จากความสามารถของระบบที่จะรวบรวมก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์ ซึ่งเมื่อนำค่านี้ไปคูณกับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นคำนวนโดยใช้แบบจำลองจะได้ค่าปริมาณก๊าซที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้หรือปริมาณก๊าซที่ต้องนำไปเผาที่ปล่อง เราสามารถวัดปริมาณก๊าซที่นำกลับมาใช้ได้แต่ไม่สามารถวัดปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบขยะได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้แบบจำลองช่วยในการคำนวนหาค่าดังกล่าว สาเหตุนี้ทำให้มีความไม่แน่นอนในการหาค่าประสิทธิภาพในการรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อลดปัญหาความไม่แน่นอนดังกล่าว U.S. EPA (EPA, 1998) ได้เผยแพร่ค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซที่น่าเป็นไปได้จากข้อมูลของหลุมฝังกลบขยะที่มีระบบรวบรวมก๊าซที่ได้มาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะมีค่าทั่วไปอยู่ในช่วง 60% ถึง 85% และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75% ระบบรวบรวมก๊าซดังกล่าวจะมีท่อรวบรวมก๊าซอยู่ในแนวตั้ง และ/หรือในแนวนอนโดยจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหลุมฝังกลบขยะที่ได้ทำการฝังกลบขยะไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี หลุมฝังกลบขยะส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ยังดำเนินการอยู่จะมีระบบรวบรวมก๊าซไม่เต็มพื้นที่ ทำให้ต้องมีค่าตัวคูณเพื่อใช้ในการปรับแต่งค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซ สำหรับหลุมฝังกลบขยะที่มีปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมคนเข้าออกในพื้นที่ฝังกลบขยะหรือควบคุมไม่ให้มีคนเข้ามาเก็บขยะจากหลุมฝังกลบจะไม่สามารถติดตั้งระบบรวบรวมก๊าซในพื้นที่ดังกล่าวได้ ทำให้ไม่สามารถมีระบบรวบรวมก๊าซครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างการหาค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซโดยใช้การตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหลุมฝังกลบขยะและการดำเนินงานเพื่อใช้ในการกำหนดค่าตัวคูณลด ตัวอย่างเช่น ถ้าตอบว่าใช่ในข้อที่ 1, 2 และ 4 ถึง 7 และตอบว่าไม่ใช่ในข้อที่ 3 จะไม่มีตัวคูณลดสำหรับกรณีนี้ซึ่งค่าประสิทธิภาพของระบบรวบรวมจะเท่ากับ 85% และถ้าระบบรวบรวมครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มที่ I จะต้องนำค่าประสิทธิภาพนี้ไปคูณกับค่าตัวแปรเนื่องจากพื้นที่ ซึ่งในกรณีนี้เท่ากับ 0.95 ทำให้ค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซลดลงเหลือ 81%

ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซ

| หัวข้อที่ | คำถาม | ตัวคูณลดสำหรับค่าประสิทธิภาพ (ต่ำกว่า 85%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ใช่ | ไม่ใช่ |
| 1 | มีการบดอัดขยะที่นำมาฝังอย่างต่อเนื่อง | 0% | 3% |
| 2 | หลุมฝังกลบมีพื้นที่สำหรับเทกองรวมขยะขนาดไม่ใหญ่ | 0% | 5% |
| 3 | มีน้ำชะขยะไหลออกไปตามแนวด้านข้างของหลุมฝังกลบขยะ หรือมีแอ่งของน้ำหรือแอ่งน้ำชะขยะในพื้นที่ฝังกลบ | 10% | 0% |
| 4 | ความสูงเฉลี่ยของชั้นขยะ 10 เมตร หรือมากกว่า | 0% | 10% |
| 5 | มีการคลุมขยะที่นำมาฝังใหม่เป็นประจำทุกวันหรือทุกสัปดาห์ | 0% | 10% |
| 6 | มีวัสดุคลุมระหว่างช่วงหรือในขั้นสุดท้ายในพื้นที่ฝังกลบเมื่อทำการฝังกลบขยะถึงช่วงดังกล่าว | 0% | 5% |
| 7 | วัสดุรองก้นหลุมฝังกลบขยะเป็นดินเหนียวหรือวัสดุสังเคราะห์ (geosynthetic) | 0% | 5% |
| 8 | เปอร์เซนต์สัดส่วนพื้นที่ของระบบรวบรวมก๊าซเป็นไปตามกลุ่มใดในตารางข้างล่าง | คูณด้วยตัวแปรเนื่องจากสัดส่วนพื้นที่ตามตารางด้านล่าง |  |

เปอร์เซนต์สัดส่วนพื้นที่ของระบบรวบรวมก๊าซ คือ อัตราส่วนของพื้นที่ของหลุมฝังกลบขยะที่มีระบบรวบรวมก๊าซและมีการใช้งานต่อพื้นที่ฝังกลบขยะ เปอร์เซนต์ดังกล่าวถูกแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง ค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซจะลดลงด้วยค่าตัวแปรเนื่องจากสัดส่วนพื้นที่ตามตัวคูณในตาราง

| เปอร์เซนต์สัดส่วนพื้นที่ของระบบรวบรวมก๊าซ | กลุ่มที่ | ค่าตัวแปรเนื่องจากสัดส่วนพื้นที่ |
| --- | --- | --- |
| 80 – 100% | I | 95% |
| 60 – 80% | II | 75% |
| 40 – 60% | III | 55% |
| 20 – 40% | IV | 35% |
| < 20% | V | 15% |

ในการหาประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซควรจะสมมติว่าก๊าซบางส่วนจะหายออกไปจากระบบรวบรวม (อย่างน้อย 15%) ไม่ว่าระบบรวบรวมจะดีเพียงใด ดังนั้นประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซในทุกกรณีไม่ควรมากกว่า 85% หลังจากนั้นให้ปรับค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซลงซึ่งเป็นผลมาจากตัวแปรอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามขั้นตอนด้านล่างดังนี้

- เริ่มต้นกำหนดให้ค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซเท่ากับ 85% แล้วค่อยคูณด้วยตัวแปรลดตามการตอบคำถาม 7 ข้อในตารางที่ 1

- คู่มือกำหนดให้ตัวคูณลดเท่ากับ 3% ถ้าตอบว่าไม่ใช่ในคำถามที่ 1, เท่ากับ 5% ถ้าตอบว่าไม่ใช่ในคำถามที่ 2, เท่ากับ 10% ถ้าตอบว่าใช่ในคำถามที่ 3, เท่ากับ 10% ถ้าตอบว่าไม่ใช่ในคำถามที่ 4 หรือ 5, เท่ากับ 5% ถ้าตอบว่าไม่ใช่ในคำถามที่ 6 หรือ 7 โดยจะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 48% สำหรับการตอบคำถาม 7 ข้อ

- คำถามที่ 1 ถามว่ามีการบดอัดขยะที่นำมาฝังอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าตอบว่าใช่จะหมายความว่าขยะที่เข้ามาจะถูกทำการบดอัดเมื่อนำขยะไปฝังกลบหรือขยะถูกบดอัดจากภายนอกก่อนมาถึงที่หลุมฝังกลบ การบดอัดขยะจะลดอากาศหรือออกซิเจนภายในขยะทำให้เกิดขบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งเป็นขบวนการทำให้เกิดก๊าซได้มากขึ้น การบดอัดขยะยังจะช่วยให้ลดผลกระทบเนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของชั้นขยะ ทำให้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่อรวบรวมเนื่องจากการทรุดตัวของชั้นขยะลดลง และลดพื้นที่ของขยะที่น้ำจะไหลผ่านทำให้ปริมาณของน้ำชะขยะลดลง

- คำถามที่ 2 ถามว่าหลุมฝังกลบมีพื้นที่สำหรับเทกองรวมขยะขนาดไม่ใหญ่ใช่หรือไม่ จะตอบว่าใช่ก็ต่อเมื่อพื้นที่เทกองรวมจะต้องมีขนาดเล็กกว่า 30 เมตร x 30 เมตร พื้นที่เทกองรวมขยะที่มีขนาดไม่ใหญ่จะลดพื้นที่ที่อากาศและน้ำจะผ่านตัวขยะ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงจากขยะถ้าขยะสัมผัสกับบรรยากาศน้อยลง

- คำถามที่ 3 ถามว่ามีน้ำชะขยะไหลออกไปตามแนวด้านข้างของหลุมฝังกลบขยะ หรือมีแอ่งของน้ำหรือแอ่งน้ำชะขยะในพื้นที่ฝังกลบหรือไม่ จะตอบว่าไม่ใช่ก็ต่อเมื่อไม่มีน้ำชะขยะไหลออกด้านข้างและไม่มีแอ่งน้ำหรือแอ่งน้ำชะขยะในพื้นที่ฝังกลบ หมายความอีกนัยว่ามีระบบระบายน้ำหรือมีระดับน้ำชะขยะในหลุมฝังกลบขยะที่ดีซึ่งจะมีผลดีในการเก็บรวบรวมก๊าซ

- คำถามที่ 4 ถามว่าความสูงเฉลี่ยของชั้นขยะ 10 เมตร หรือมากกว่าหรือไม่ ถ้าตอบว่าใช่จะหมายความว่ามีความสูงเฉลี่ยของชั้นขยะในพื้นที่ฝังกลบทั้งหมดสูงเกิน 10 เมตร เนื่องจากขยะที่อยู่ด้านบนของพื้นที่ฝังกลบมีแนวโน้มที่จะถูกย่อยสลายด้วยวิธีการใช้ออกซิเจนและจะไม่ทำให้เกิดก๊าซ การที่มีความสูงของชั้นขยะไม่มากทำให้ประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมก๊าซลดลงเนื่องจากมีสัดส่วนขยะที่ถูกย่อยสลายด้วยวิธีการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น

- คำถามที่ 5 ถามว่ามีการคลุมขยะที่นำมาฝังใหม่เป็นประจำทุกวันหรือทุกสัปดาห์หรือไม่ จะตอบว่าใช่ก็ต่อเมื่อมีการคลุมขยะที่นำมาฝังใหม่ด้วยวัสดุที่เหมาะสม เช่น ดิน แผ่นพลาสติก หรือแผ่นใยสังเคราะห์ เป็นประจำทุกวัน หรืออย่างน้อยทุกสัปดาห์ วัสดุที่มีเมื่อรวมกันแล้วมีช่องว่างขนาดใหญ่ เช่น กรวด เศษขยะจากสถานที่ก่อสร้างหรือจากการทุบรื้ออาคาร ใบไม้และกิ่งไม้ ถือว่าเป็นวัสดุที่ไม่เหมาะสมจะนำมาเป็นวัสดุคลุมขยะ ระยะเวลาเหมาะสมในการนำวัสดุมาคลุมขยะที่นำมาฝังใหม่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการลดโอกาสที่จะเกิดการย่อยสลายโดยใช้ออกซิเจนกับขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ขยะประเภทอาหาร การคลุมขยะจะทำให้อากาศหรือน้ำสัมผัสกับขยะน้อยลงและจะช่วยให้เกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนมากขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้ระบบรวบรวมที่ทำงานด้วยการใช้การดูดก๊าซไม่ดูดอากาศหรือออกซิเจนเข้ามาในระบบ

- คำถามที่ 6 ถามว่ามีวัสดุคลุมขยะระหว่างช่วงหรือในขั้นสุดท้ายในพื้นที่ฝังกลบเมื่อทำการฝังกลบขยะถึงช่วงดังกล่าวหรือไม่ ถ้าตอบว่าใช่จะหมายความว่าเมื่อฝังกลบขยะถึงระยะช่วงกลางหรือช่วงสุดท้ายมีการคลุมขยะในพื้นที่ฝังกลบในระยะเวลาที่เหมาะสมนั่นคือควรทำภายในหนึ่งปีหลังจากที่ฝังกลบถึงช่วงระยะดังกล่าว ประโยชนที่ได้จะคล้ายกับการใช้วัสดุคลุมขยะทุกวันหรือทุกสัปดาห์ที่จะช่วยให้อากาศหรือน้ำสัมผัสกับขยะน้อยลงและจะช่วยให้เกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนมากขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้ระบบรวบรวมที่ทำงานด้วยการใช้การดูดทำงานในสภาวะที่เหมาะสม

- คำถามที่ 7 ถามว่าวัสดุรองก้นหลุมฝังกลบขยะเป็นดินเหนียวหรือวัสดุสังเคราะห์หรือไม่ จะตอบว่าใช่ก็ต่อเมื่อวัสดุส่วนใหญ่ ถ้าไม่ทั้งหมดมีการออกแบบให้ใช้วัสดุที่ก้นหลุมอย่างเหมาะสม เช่น ใช้ดินเหนียว วัสดุสังเคราะห์ (geosynthetic) หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมในการปูรองก้นหลุมฝังกลบขยะ

- คำถามที่ 8 ถามว่าเปอร์เซนต์สัดส่วนพื้นที่ของระบบรวบรวมก๊าซว่าอยู่ในกลุ่มใดของ 5 กลุ่มตามตารางด้านล่าง เปอร์เซนต์สัดส่วนพื้นที่ของระบบรวบรวมก๊าซ คือ อัตราส่วนของพื้นที่ของหลุมฝังกลบขยะที่มีระบบรวบรวมก๊าซและมีการใช้งานต่อพื้นที่ฝังกลบขยะ

| เปอร์เซนต์สัดส่วนพื้นที่ของระบบรวบรวมก๊าซ | กลุ่มที่ |
| --- | --- |
| 80 – 100% | I |
| 60 – 80% | II |
| 40 – 60% | III |
| 20 – 40% | IV |
| < 20% | V |

ค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซในแบบจำลองจะถูกปรับแต่งโดยอัตโนมัติจากการตอบคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่ทั้ง 7 ข้อ และจะปรับค่าประสิทธิภาพครั้งสุดท้ายตามการเลือกกลุ่มเปอร์เซนต์สัดส่วนพื้นที่ของระบบรวบรวมก๊าซ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมถ้ามีข้อมูลที่เชื่อถือได้

## 1.3 แบบจำลอง

แบบจำลองก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะของประเทศไทยจะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2000®, Windows XP®, หรือ Vista แบบจำลองถูกพัฒนาบนโปรแกรม Microsoft Excel® เมื่อเริ่มใช้งานให้เปิดไฟล์โดยการใช้คำสั่ง “file” และ “open” เพื่อเปิดไฟล์ชื่อ  “LMOP Thailand Model_v1-0.xls” เพื่อให้แบบจำลองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานจะต้องเลือก “enable macros” เมื่อมีหน้าจอขนาดเล็กแสดงขึ้นหลังจากการเปิดไฟล์ และผู้ใช้งานอาจต้องทำการเปลี่ยนค่าความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ให้ต่ำลง ถ้าค่าความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งไว้เป็นค่าสูงสุด

แบบจำลองจะประกอบไปด้วยแผ่นงาน (worksheet) 3 แผ่น ดังนี้

- แผ่นงานสำหรับการป้อนค่า;

- แผ่นงานแสดงผลลัพธ์ในรูปของตาราง และ

- แผ่นงานแสดงผลลัพธ์ในรูปของกราฟ

ตอนเริ่มต้นจะสามารถใช้งานได้เฉพาะแผ่นงานสำหรับการป้อนค่าเท่านั้น หลังจากที่ป้อนค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว และกดปุ่ม “View Output Table” และ “View Output Graph” ที่อยู่ด้านข้างของตาราง จะสามารถใช้แผ่นงานแสดงผลลัพธ์ในรูปของตารางและกราฟได้

เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขค่าต่าง ๆ ในแบบจำลอง ควรทำในแผ่นงานสำหรับการป้อนค่าเท่านั้น

# 2.0 การหาปริมาณก๊าซจากหลุมฝังกลบและปริมาณก๊าซที่นำกลับมาใช้ได้

## 2.1 การป้อนค่าในแบบจำลอง

การป้อนค่าในแบบจำลองทุกค่าจะทำในแผ่นงานสำหรับการป้อนค่า ช่องที่แรเงาเป็นสีเหลืองคือช่องที่ผู้ใช้งานต้องป้อนค่าลงในแบบจำลอง ดูรูปที่ 1 ประกอบ ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลดังกล่าวด้านล่างจนครบเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองทำงานได้และแสดงผลลัพธ์ในรูปของตารางและกราฟ ถ้าเป็นหลุมฝังกลบที่มีอยู่เดิม ข้อมูลที่ป้อนลงในแบบจำลองควรจะเป็นข้อมูลที่เก็บจากการดำเนินการของหลุมฝังกลบนั้นหรือเป็นข้อมูลที่เป็นสภาวะการทำงานจริงของหลุมฝังกลบถ้ามีข้อมูลเหล่านั้นอยู่ แต่ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลที่เป็นค่าคาดการณ์แทนได้ในบางขั้นตอน ถ้าต้องการประเมินปริมาณก๊าซจากหลุมฝังกลบ สำหรับหลุมฝังกลบที่ยังไม่ได้ดำเนินงานหรือยังไม่ได้ก่อสร้าง ข้อมูลที่ใช้ป้อนในแบบจำลองจะเป็นเฉพาะข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 1 	ใส่ชื่อโครงการและชื่อของหลุมฝังกลบ (ในช่อง E10) ข้อมูลที่ป้อนในแบบจำลองดังกล่าวจะแสดงเป็นหัวข้อแถวที่ 1 โดยอัตโนมัติในตารางแสดงผลและกราฟ

ขั้นตอนที่ 2 	ใส่ชื่อที่อยู่ของหลุมฝังกลบ (ในช่อง E11) ข้อมูลที่ป้อนในแบบจำลองดังกล่าวจะแสดงเป็นหัวข้อแถวที่ 2 โดยอัตโนมัติในตารางแสดงผลและกราฟ

ขั้นตอนที่ 3 	ใส่ปีที่เริ่มดำเนินงานของหลุมฝังกลบ (ในช่อง E12) ข้อมูลดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ในส่วนของตารางแสดงกิจกรรมในหลุมฝังกลบแต่ละปีและตารางแสดงผล

ขั้นตอนที่ 4 	ใส่ปีที่หลุมฝังกลบหยุดดำเนินงานหรือคาดว่าจะหยุดดำเนินงาน (ในช่อง E13) ข้อมูลดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ในส่วนของตารางแสดงกิจกรรมในหลุมฝังกลบแต่ละปีและตารางแสดงผล

ขั้นตอนที่ 5 	ใส่คาดการณ์สัดส่วนของก๊าซมีเทนจากก๊าซที่ได้จากหลุมฝังกลบ (ในช่อง E14) ข้อมูลนี้จะใช้ในการคำนวนหาปริมาณก๊าซที่นำกลับมาใช้ได้ ซึ่งควรจะใช้ค่าเท่ากับ 50% เว้นแต่ว่ามีค่าเฉพาะจากข้อมูลการดำเนินงานที่หลุมฝังกลบที่แตกต่างออกไป

ถ้าต้องการให้แบบจำลองเลือกค่า k, L0 ค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซ และตัวคูณลดสำหรับการเกิดเพลิงไหม้ที่เหมาะสมเองให้ทำขั้นตอนที่ 6 ถึง 14 แต่ถ้าต้องการป้อนข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เองตามข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานของหลุมฝังกลบ (ยกเว้นค่าตัวคูณลดสำหรับการเกิดเพลิงไหม้) ให้ข้ามไปทำในขั้นตอนที่ 15

ขั้นตอนที่ 6 	ให้ระบุว่ามีหลักฐานการเกิดเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบหรือไม่ ปัจจัยนี้จะมีผลต่อค่า L0

ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการดำเนินงานของหลุมฝังกลบขยะใน 8 ขั้นตอนด้านล่าง ข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการคำนวนหาประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซ ผู้ใช้งานต้องตอบคำถามในขั้นตอนที่ 7 ถึง 13 โดยให้เลือกตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ส่วนในขั้นตอนที่ 14 ให้เลือกกลุ่มที่เหมาะสมตรงกับสัดส่วนพื้นที่ระบบรวบรวมก๊าซของหลุมฝังกลบขยะ รายละเอียดวิธีการตอบคำถามดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 1.2.1 เรื่องการหาค่าประสิทธิภาพในการรวบรวมก๊าซ

ขั้นตอนที่ 7 	ตอบคำถามว่ามีการบดอัดขยะที่นำมาฝังอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ขั้นตอนที่ 8 	ตอบคำถามว่าหลุมฝังกลบมีพื้นที่สำหรับเทกองรวมขยะขนาดไม่ใหญ่ใช่หรือไม่

ขั้นตอนที่ 9 	ตอบคำถามว่ามีน้ำชะขยะไหลออกไปตามแนวด้านข้างของหลุมฝังกลบขยะ หรือมีแอ่งของน้ำหรือน้ำชะขยะในพื้นที่ฝังกลบหรือไม่

ขั้นตอนที่ 10 	ตอบคำถามว่าความสูงเฉลี่ยของชั้นขยะ 10 เมตร หรือมากกว่าหรือไม่

ขั้นตอนที่ 11 	ตอบคำถามว่ามีการคลุมขยะที่นำมาฝังใหม่เป็นประจำทุกวันหรือทุกสัปดาห์หรือไม่

ขั้นตอนที่ 12 	ตอบคำถามว่ามีวัสดุคลุมบนขยะระหว่างช่วงหรือในขั้นสุดท้ายในพื้นที่ฝังกลบเมื่อทำการฝังกลบขยะถึงช่วงดังกล่าวหรือไม่

ขั้นตอนที่ 13 	ตอบคำถามว่าวัสดุรองก้นหลุมฝังกลบขยะเป็นดินเหนียวหรือวัสดุสังเคราะห์หรือไม่

ขั้นตอนที่ 14 	เลือกกลุ่มที่เหมาะสมสำหรับสัดส่วนพื้นที่ระบบรวบรวมก๊าซในหลุมฝังกลบขยะ

| เปอร์เซนต์สัดส่วนพื้นที่ของระบบรวบรวมก๊าซ | กลุ่มที่ |
| --- | --- |
| 80 – 100% | I |
| 60 – 80% | II |
| 40 – 60% | III |
| 20 – 40% | IV |
| < 20% | V |

แบบจำลองจะไม่สามารถเลือกค่าที่เหมาะสมได้ถ้าผู้ใช้งานมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการตอบคำถามในขั้นตอนที่ 7 ถึง 14 ถ้าผู้ใช้งานไม่มีข้อมูลดังกล่าวให้ข้ามไปป้อนข้อมูลในขั้นตอนที่ 15 เพื่อป้อนค่าที่คิดว่าเป็นค่าประสิทธิภาพในการรวบรวมก๊าซที่เหมาะสมแทน ซึ่งค่าดังกล่าวสำหรับหลุมฝังกลบในประเทศไทยที่ก่อสร้างและดำเนินงานอย่างได้มาตรฐานจะอยู่ในช่วง 25 ถึง 40% ก่อนที่จะปิดหลุมฝังกลบหรือก่อนก่อสร้างระบบรวบรวมก๊าซเสร็จสมบูรณ์ และจะเป็น 50 ถึง 65% เมื่อปิดหลุมฝังกลบหรือเมื่อระบบรวบรวมก๊าซเสร็จสมบูรณ์แล้ว

###### รูปที่ 1 แสดงการป้อนข้อมูลในแบบจำลอง

ขั้นตอนที่ 15 	ตรวจสอบค่า k, L0 ค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซ และตัวคูณลดสำหรับการเกิดเพลิงไหม้ที่แบบจำลองได้เลือกให้จากข้อมูลที่ป้อนลงในแบบจำลองตั้งแต่ขั้นตอนที่ 6 ถึง 14 ซึ่งค่าต่าง ๆ เหล่านี้จะแสดงอยู่ในส่วน “ค่าแนะนำจากแบบจำลอง” ถ้าผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงค่าใดค่าหนึ่ง หรือป้อนข้อมูลไม่ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 6 ถึง 14 และต้องการใช้ค่าที่คิดว่าเหมาะสมแทน (ยกเว้นค่าตัวคูณลดสำหรับการเกิดเพลิงไหม้) ให้ป้อนค่าที่ต้องการเปลี่ยนลงในส่วน “ค่าที่ผู้ใช้งานเลือกใช้“ โดยการใส่ค่า k, L0 หรือค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซในช่อง H43 ถึง H45 ตามลำดับ ซึ่งควรจะทำก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ หรือเมื่อผู้ใช้งานมีข้อมูลไม่เพียงพอในการตอบคำถามตั้งแต่ขั้นตอนที่ 7 ถึง 14 ทำให้ต้องใช้ค่าโดยทั่วไปสำหรับประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซ ถ้าผู้ใช้งานป้อนค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซลงในช่อง H45 ค่าดังกล่าวจะแสดงในส่วนที่เป็นข้อมูลการดำเนินงานรายปีของหลุมฝังกลบขยะ และแบบจำลองจะเลือกใช้ค่าดังกล่าวในการคำนวนหาอัตราการนำก๊าซกลับมาใช้

ขั้นตอนที่ 16 	ถ้าผู้ใช้งานต้องการเลือกใช้ค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซที่แตกต่างกันในแต่ละปี ให้ป้อนค่าในปีที่ต้องการเปลี่ยนลงในคอลัมน์ที่ 4 ของข้อมูลการดำเนินงานรายปีของหลุมฝังกลบขยะ โดยดูรูปที่ 2 ประกอบ แต่ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ข้ามขั้นตอนนี้เพื่อทำขั้นตอนที่ 17 ปกติแบบจำลองจะกำหนดให้ค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซในแต่ละปีมีค่าเท่ากับค่าในปีก่อนหน้านั้นทำให้ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลเฉพาะปีที่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการปรับปรุงหรือมีโครงการที่จะปรับปรุงหลุมฝังกลบขยะ ระบบรวบรวมก๊าซ หรือมีการปิดหลุมฝังกลบในปีใดปีหนึ่ง ผู้ใช้งานอาจจะเลือกใช้ค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซที่สูงกว่าค่าที่แบบจำลองแนะนำให้ใช้ โดยการแก้ไขค่าดังกล่าวในคอลัมน์ที่ 4 ของปีนั้น แบบจำลองจะเลือกใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซในปีถัดไป

ขั้นตอนที่ 17 	ใส่ค่าปริมาณการนำขยะมาฝังกลบจริงทั้งปีหรือค่าเฉลี่ยปริมาณการฝังกลบขยะรายปีสำหรับปีที่เริ่มดำเนินงานลงในคอลัมน์ที่ 2 ของข้อมูลการดำเนินงานรายปีของหลุมฝังกลบขยะ (ช่อง E56) ปกติแบบจำลองจะกำหนดให้ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบในแต่ละปีที่อยู่ช่วงระหว่างปีแรกจนถึงปีสุดท้ายมีค่าเท่ากัน ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวในปีไหนก็ได้เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณขยะที่นำมาฝังจริงโดยทำขั้นตอนที่ 18 ต่อ แต่ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 19

ขั้นตอนที่ 18 	ใส่ปริมาณขยะที่นำมาฝังจริงหน่วยเป็นเมตริกตันของปีที่มีข้อมูลลงในคอลัมน์ที่ 2 ดูรูปที่ 2 ประกอบ ซึ่งสามารถป้อนข้อมูลดังกล่าวได้ถึง 100 ปี ปกติแบบจำลองจะกำหนดให้ปริมาณการนำขยะมาฝังกลบในแต่ละปีมีค่าเท่ากับปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบในปีก่อนหน้านั้นทำให้ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลเฉพาะปีที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะที่นำมาฝัง ข้อมูลที่ป้อนลงในแบบจำลองควรจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานจริงและสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานเฉพาะหลุมฝังกลบนั้น เช่น ปริมาณขยะทั้งหมดที่ฝังได้ในหลุมฝังกลบ ปีที่จะทำการปิดหลุมฝังกลบขยะ ถ้าไม่มีข้อมูลในปีใดปีหนึ่งให้ทำการปรับเปลี่ยนค่าจนกระทั่งปริมาณขยะรวมทั้งหมดที่คำนวนได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าประมาณของปริมาณขยะที่นำมาฝังจริง

ขั้นตอนที่ 19 	ใส่อัตราการนำก๊าซกลับมาใช้จริงในหน่วยลูกบาศ์กเมตรต่อชั่วโมง (สำหรับหลุมฝังกลบที่มีระบบรวบรวมก๊าซ) ในคอลัมน์ที่ 5 ของข้อมูลการดำเนินงานรายปีของหลุมฝังกลบขยะ (ดูรูปที่ 2) ซึ่งควรจะเป็นค่าเฉลี่ยรายปีของอัตราการเผาก๊าซที่ปล่องและหรืออัตราการนำก๊าซมาใช้ที่ระบบนำพลังงานกลับมาใช้ที่วัดได้ (ไม่ใช่ผลรวมของอัตราการไหลที่ได้จากท่อเก็บก๊าซทั้งหมด) ถ้าไม่ได้ใส่ค่าสัดส่วนของก๊าซมีเทนในขั้นตอนที่ 5 ให้ใช้ปรับอัตราการไหลทั้งหมดเท่ากับอัตราการไหลของก๊าซเมื่อมีสัดส่วนของก๊าซมีเทนที่ 50% ซึ่งทำได้ด้วยการคูณอัตราการไหลที่วัดได้กับสัดส่วนของก๊าซมีเทนที่วัดได้จากก๊าซที่เกิดขึ้นและหารด้วย 50% ดังตารางด้านล่าง (ไม่จำเป็นต้องทำการคำนวนนี้ถ้ามีการใส่ค่าสัดส่วนก๊าซมีเทนในขั้นตอนที่ 5) ค่าที่ใส่ในช่องนี้จะแสดงในเป็นเส้นกราฟหรือเป็นจุดในกราฟของผลลัพธ์ ดังนั้นไม่ควรใส่ค่าที่เป็นศูนย์ในปีที่ไม่มีข้อมูลอัตราการไหลแต่ให้เว้นว่างไว้ ค่าที่ใส่นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเส้นกราฟที่แสดงปริมาณการก๊าซที่เกิดขึ้นและปริมาณก๊าซที่นำกลับมาใช้ได้จากการคำนวน แต่จะใช้เพื่อการเปรียบเทียบค่าที่คำนวนจากแบบจำลองกับค่าที่วัดได้จริงซึ่งจะทำให้เห็นถึงความแม่นยำในการคำนวนปริมาณก๊าซโดยอาศัยแบบจำลอง

สมการสำหรับปรับค่าปริมาณก๊าซเพื่อให้มีสัดส่วนก๊าซมีเทนเท่ากับ 50%

## อัตราการไหลที่วัดได้ X  % สัดส่วนของก๊าซมีเทนที่วัดได้	 =   อัตราการไหลของก๊าซที่มีสัดส่วนก๊าซมีเทนเท่ากับ 50%

## 50 % สัดส่วนก๊าซมีเทน

รูปที่ 2 แสดงการป้อนข้อมูลในแบบจำลอง (ต่อ)

## 2.2 ตารางแสดงผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่คำนวนได้จากแบบจำลองจะแสดงในรูปของตารางในแผ่นงานตารางแสดงผลลัพธ์ (รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างของตารางผลลัพธ์) ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่แผ่นงานดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อป้อนข้อมูลที่ต้องการสำหรับการคำนวนด้วยแบบจำลองในแผ่นงานการป้อนข้อมูลจนครบถ้วน ตารางนึ้จะแสดงทั้งข้อมูลที่ป้อนให้กับแบบจำลองและผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ปีที่เริ่มดำเนินงานฝังกลบขยะและเพิ่มขึ้นจนกระทั่งจำนวนปีทั้งหมดเท่ากับ 100 ปี

- อัตราการฝังกลบขยะรายปี

- ปริมาณขยะสะสมในแต่ละปี

- อัตราการเกิดก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะในแต่ละปีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อนาทีและลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- ประสิทธิภาพการรวบรวมก๊าซในแต่ละปี

- อัตราการนำก๊าซกลับมาใช้ได้ในแต่ละปีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อนาทีและลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณก๊าซมีเทนที่นำกลับมาใช้ได้ในแต่ละปีหน่วยเป็นเมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (MTCO2e/year)

- ค่าพลังงานที่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงหน่วยเป็นเมกะจูลส์ต่อชั่วโมง (มีสมมติฐานว่าใช้ก๊าซกับหม้อต้มไอน้ำที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85%)

- ค่าพลังงานที่สามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นเมกะวัตต์ (มีสมมติฐานว่าใช้ก๊าซกับเครื่องยนต์เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ 30%)

นอกจากนี้ยังจะมีการแสดงข้อมูลด้านล่างในท้ายตารางแสดงผลลัพธ์

- สัดส่วนของก๊าซมีเทนที่ใช้ในแบบจำลอง (ซึ่งเท่ากับ 50% เว้นแต่ผู้ใช้งานเปลี่ยนค่า)

- ค่า k ที่ใช้ในแบบจำลอง

- ค่า L0 ที่ใช้ในแบบจำลอง

ถ้าต้องการสั่งพิมพ์ตารางให้เลือกคำสั่ง “File”, “Print” และ “OK”

รูปที่ 3 ตัวอย่างตารางผลลัพธ์จากแบบจำลอง

## 2.3 กราฟแสดงผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวนโดยใช้แบบจำลองจะแสดงในรูปของกราฟในแผ่นงานแสดงผลลัพธ์ด้วยกราฟ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 4 ข้อมูลที่แสดงในกราฟจะประกอบไปด้วย

- กราฟแสดงอัตราการเกิดก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะตลอดช่วงปีที่ดำเนินงานของโครงการหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- กราฟแสดงอัตราการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบกลับมาใช้ตลอดช่วงปีที่ดำเนินงานของโครงการหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- กราฟแสดงอัตราการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบกลับมาใช้จริงตลอดช่วงปีที่ดำเนินงานของโครงการหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ชื่อหัวข้อของกราฟจะแสดงตามข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้งานในแผ่นงานป้อนข้อมูล

ถ้าต้องการสั่งพิมพ์กราฟ ให้คลิกจุดใด ๆ ก็ได้บนกราฟ แล้วเลือกคำสั่ง “File”, “Print”, และ “OK”

รูปที่ 4 ตัวอย่างกราฟแสดงผลลัพธ์จากแบบจำลอง

# 3.0 เอกสารอ้างอิง

EPA, 1991. Regulatory Package for New Source Performance Standards and III(d) Guidelines for Municipal Solid Waste Air Emissions. Public Docket No. A-88-09 (proposed May 1991). Research Triangle Park, NC. U.S. Environmental Protection Agency.

EPA, 1998. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Volume 1: Stationary Point and Area Sources, 5th ed., Chapter 2.4. Office of Air Quality Planning and Standards. Research Triangle Park, NC. U.S. Environmental Protection Agency.

EPA, 2005. Landfill Gas Emissions Model (LandGEM) Version 3.02 User’s Guide. EPA-600/R-05/047 (May 2005), Research Triangle Park, NC. U.S. Environmental Protection Agency.

EPA, 2007. Central America Landfill Gas Model (Version 1.0) User’s Manual (March 2007).

EPA, 2009. China Landfill Gas Model (Version 1.1) User’s Manual (May 2009).

IPCC, 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Volume 5 (Waste), Chapter 3 (Solid Waste Disposal).

ค่า L0 และ k ของแต่ละหลุมฝังกลบที่มีระบบรวบรวมก๊าซอาจจะหามาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยใช้ค่าอัตราการนำก๊าซมาใช้ที่วัดได้จากหลุมฝังกลบขยะมาทำการปรับเทียบแบบจำลอง หรือถ้ามีข้อมูลส่วนประกอบของขยะและสภาพภูมิอากาศอาจจะคำนวนหาค่าดังกล่าวตามหลักการของ IPCC methodologies (IPCC, 2006)